关于ACT云台特殊指令说明

四合一版本的ACT云台支持调用组合预置位实现视频模式输出的切换。默认我司出货标准为AHD模式输出。如果希望默认出货修改为其他模式，通过调用和设置组合预置位命令可以实现，客户可通过四合一dvr的同轴控制或者键盘来实现切换。参考如下设置命令：

| 调用组合预置位指令 | 指令说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| set 85 call 62 call mode | mode： 1：AHD_PAL 2：AHD_NTSC 3：TVI_PAL 4：TVI_NTSC 5：CVI_PAL 6：CVI_NTSC 7：CVBS_PAL 8：CVBS_NTSC | 先设置85号预置位，再调用62号 预置位，根据客户需求，再调用 相关模式对应的预置位，例如： 客户想设置CVI_PAL，需要连续 设置85号预置位，再调用62号 预置位，再调用5号预置位即可。 设置成功后，云台会有点头的动 做，屏幕的视频随机会切换为设置 的模式。注意：在连续调用设置组合 间隔内不能有PTZ的其他操作，否则 指令不生效。 |

由于目前市场上的AHD dvr厂家对nextchip指定的同轴控制指令理解不一致，且nextchip新版本的推出和老版本的芯片控制方式稍微有些区别。如果客户遇到此类问题时，需要通过调用组合预置位的方式来切换控制模式，适应dvr的控制需求。

| 调用组合预置位指令 | 指令说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| set 85 call 69 call mode | mode 1.Ahd utc老协议 2.ahd utc新协议 | ACT云台默认AHD模式输出时，控制协议默认为ahd utc新协议 |