Hi3516CV300模组接口定义

硬件布局示意图

模组正面示意图

模组背面示意图

备注：端子引脚标示符号△标示1脚：

| 插座 | 管脚 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| 垂直电机 | 1 | 1A |
|  | 2 | 1B |
|  | 3 | 2A |
|  | 4 | 2B |
| 水平电机 | 1 | 1A |
|  | 2 | 1B |
|  | 3 | 2A |
|  | 4 | 2B |
|  | 5 | NC |
| 电源和网络 | 1 | 12V |
|  | 2 | GND |
|  | 3 | NC |
|  | 4 | NC |
|  | 5 | TX+ |
|  | 6 | TX- |
|  | 7 | RX+ |
|  | 8 | RX- |
| 音频和报警 | 1 | AUDIO_OUT |
|  | 2 | GND |
|  | 3 | ALARM_IN |
|  | 4 | ALARM_OUT |
|  | 5 | GND |
| 灯板 | 1 | BEAT |
|  | 2 | LED2 |
|  | 3 | LED1 |
|  | 4 | LUMI |
|  | 5 | 3V3 |
|  | 6 | GND |
|  | 7 | 12V |
| IR-cut | 1 | IR+ |
|  | 2 | IR- |
| 镜头 | 1 | IR+ |
|  | 2 | IR- |
|  | 3 | 3V3 |
|  | 4 | PHO-E2 |
|  | 5 | LED |
|  | 6 | PHO-E1 |
|  | 7 | LED |
|  | 8 | 3V3 |
|  | 9 | ZA- |
|  | 10 | ZB+ |
|  | 11 | ZA+ |
|  | 12 | ZB- |
|  | 13 | FA- |
|  | 14 | FB+ |
|  | 15 | FA+ |
|  | 16 | FB- |
| 音频输入 | 1 | AUDIO_IN |
|  | 2 | GND |
| 串口 | 1 | RX |
|  | 2 | TX |
|  | 3 | GND |