KSA20IA

20倍200万1/2.8" CMOS ICR日夜型网络高清机芯

| 功能特性： - 200万像素 逐行扫描1/2.8”CMOS - 最大分辨率可达1920X1080 - 20倍光学变倍，焦距为4.7-94mm - 最低照度：彩色0.05lux@F1.6 - 支持ICR红外滤光片式自动切换 - 聚焦快速准确 - 数字宽动态 - 3D-DNR - 低码率 - 网络输出 - 接口丰富，方便功能扩展 - 体积小、功耗低 - 方便接入球机、云台 - 可无缝接入主流平台和其他网络设备 应用场景： 适用于各种球机、云台产品监控。 订货型号： KSA20IA 外形尺寸： |  | 技术参数： 型号 参数; KSA20IA. 20倍200万 1/2.8" CMOS ICR日夜型网络高清机芯. 摄像机. 传感器类型; 1/2.8" Progressive Scan CMOS. 扫描系统; 逐行扫描. 信号系统; PAL/NSTC. 视频输出; 网络编码输出. 分辨率; 50HZ:25fps(1920x1080) 60HZ:30fps(1920x1080) 50HZ:25fps(1280x720) 60HZ:30fps(1280x720). 最低照度; 彩色：0.05Lux @ (F1.6，AGC ON) 黑白：0.01Lux @ (F1.6，AGC ON). 信噪比; ＞52dB. 镜头. 焦距; 4.7-94mm，20倍光学变倍. 光圈值; F1.6-F3.5. 水平视场角; 61.4-2.9度(广角-望远). 近摄距; 10mm-1500mm(广角-望远). 变倍速度; 大约2.7秒(光学，广角-望远). 日夜转换模式; ICR滤片式. 参数设置. 聚焦模式; 自动/手动/一次聚焦. 曝光模式; 自动曝光/光圈优先/快门优先/手动曝光. 日夜模式; 自动/彩色/黑白. 电子快门; 1/1秒 ~ 1/10,000秒. 白平衡; 自动1/自动2. 背光补偿; 关/开. 曝光补偿; 10级可调. 增益; 16级可调. 坏点补偿; 支持. 宽动态; 关/开，15级可调. 数字降噪; 3D. 镜头初始化; 内置. 图像画质调整; 亮度、对比度、锐度、饱和度可调节. 数字变倍; 12. 网络功能. 存储功能; 支持MicroSD存储. 图像设置; 机芯功能可通过客户端或IE浏览器调整. 智能报警; 移动侦测、遮挡报警、存储器满、存储器错. 支持协议; TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、PPPoE、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、FTP、802.1x、QoS、HTTPS、IPv6 (SIP、SRTP、可选)、GB28181. 接口协议; ONVIF、PSIA、CGI、ISAPI. 双码流; 1080P+D1. 心跳功能; 支持. 安全机制; 密码保护、多用户访问控制. 对外接口; 36pin FFC (包括网口、RS485、RS232、CVBS、SDHC、Alarm In/Out、Line In/Out、电源). 对外通信; RS232接口，HIKVISION协议， RS485接口，Pelco协议. 一般规范. 电源; DC12V±10%. 工作温度与湿度; -10℃ ~ 60℃，小于90％RH. 功耗; 静态2.5W，动态4.5W. 尺寸; 50×60×88mm. 重量; 266g. |
| --- | --- | --- |