汇讯视通网络高清一体机产品技术手册

汇讯视通网络高清一体机产品技术手册
[image: image6.png]



[image: image7.png]



@Copyright HUISUN 2015
文档修订记录：
	完成日期
	文件状态
	版本号
	简要说明

	2016-01-05
	初稿
	V1.00
	初始起草

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


目录
2注意事项


31.产品简介


31.1 产品特性


31.2 产品特点


42.接口说明


62.2 网络高清机芯对外接口定义说明表


82.3 网络高清机芯硬件连接示意图


82.3.1硬件连接注意事项


82.3.2控制机制


93.通信协议


93.1 网络高清机芯的RS485通讯协议


93.1.1  PELCO-D协议


113.2 网络高清机芯的RS232串口通信协议


144.技术参数


165.接口电路参考设计




注意事项

以下内容是关于产品的正确使用方法以及预防危险、防止财产受到损失等内容，使用设备前请仔细阅读本技术手册，并在使用时严格遵守相关技术规范。
1. 使用要求

1.1 电源要求：
本设备需要使用DC 9V～12V 直流电源，切勿使用交流电源。
1.2 使用环境要求
a) 请避免将镜头对准强光（如灯光照明、太阳光等），否则容易引起过亮或拉光现象（严重影响成像效果，这并非设备故障），影响设备图像传感器寿命。
b) 设备安装时，不要遮挡设备的通风，防止热量集聚，影响设备寿命。
c) 运输、保管及安装过程中要防止重压、剧烈振动、浸泡等对产品造成的损坏。
2. 警告

2.1 本产品的安装及维修应由专业服务人员进行，请勿自行进行拆卸及维修等操作。
2.2 请勿使本产品受潮或雨淋，以减少火灾或电击以及电气损毁的危险，尽可能远离强磁，强电干扰环境，防止设备干扰受损。
2.3  本产品的默认密码仅供首次登录使用，首次登陆后强烈建议您将密码设置为强密码，字符加数字的组合形式。 

3. 声明

3.1 本手册能作为多个产品使用指导，相关产品类型不能一一列举，需要客户自行进行产品型号对照。

3.2 本手册中内容仅为用户提供参考指导作用，不保证与实物完全一致，请以实物为准。
3.3 由于产品版本升级或其它原因，本手册内容会不定期进行更新。

3.4 本手册中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

3.5 非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本书内容的部分或全部，并不得以任何形式传播
3.6 产品说明中有疑问或争议的，请以本公司最终解释为准。


产品简介



1.1 产品特性
KS系列网络机芯采用高性能新一代SONY EXMOR 1/2.8 inch CMOS进行开发，产品支持20 倍/30倍光学变焦，图像清晰细腻真实，色彩丰富，低照性能优越，在各种复杂条件下都能提供逼真的高清画面。产品使用高性能主控芯片，采用业界领先的音视频编码压缩技术，实现超低码率下的高质量的音视频传输，极大节省网络带宽和后端存储空间。同时具有良好的低照度性能，小体积、低功耗，绿色节能环保。KS系列网络机芯采用RJ45接口隔离网络输出，可方便的接入球机、云台，帮助客户快速实现产品布局

1.2 产品特点
· 210万像素 逐行扫描 1/2.8” CMOS

· 最大分辨率可搭1920x1080

· 20倍/30倍光学变倍可选，20x焦距为5.2-104mm，30x焦距为4.5-135mm

· 最低照度：彩色0.05lux@F1.6

· 支持ICR红外滤光片自动切换，切换阈值可调整
· 聚焦模式可选，快速准确聚焦
· 支持120dB 宽动态
· 支持2D-DNR,3D-DNR

· 自适应低码率输出
· RJ45网络输出
· 接口丰富，方便功能扩展
· 支持3D定位功能（需主控设备支持）
· 模块化电路设计，支持核心模块功能检测
· 体积小巧，功耗低，方便接入云台和球机
· 可无缝接入主流平台，以及主流NVR产品和其他网络设备
· 支持16x数字变焦(仅S2L系列支持)

接口说明


2.1 网络高清机芯KS系列机芯尺寸图
· KS30I系列
[image: image1.png]0@ 500
@O0®&®000

1@ O O (]D@@
@Oﬁ@@

o





· KS20I系列
[image: image2.png]8395
[ 1

B Yo lks)

LX)

DO

251

4-M2





2.2 网络高清机芯对外接口定义说明表

[image: image8.png]HUISUN)




	pin脚
	接口定义
	用途

	1
	DC12V
	DC12V电源输入

	2
	DC12V
	

	3
	DC12V
	

	4
	GND
	

	5
	GND
	

	6
	VIDEO_OUT
	模拟视频输出

	7
	GND
	　

	8
	AUDIO_OUT
	音频输出

	9
	GND
	　

	10
	AUDIO_IN
	音频输入

	11
	NC
	　

	12
	ETHTX+
	RJ45输出

	13
	ETHTX-
	

	14
	ETHRX+
	

	15
	ETHRX-
	

	16
	NC
	　



	17
	NC
	　

	18
	NC
	　

	19
	ALARM_OUT
	报警输出，IO口输出，高低3.3V电

	20
	ALARM_IN
	报警线性输入，高低3.3V电平

	21
	GND
	　

	22
	SD_EN
	　

	23
	NC
	　

	24
	NC
	　

	25
	SD_CLK
	SD卡操作时钟

	26
	SD_CMD
	SD卡操作命令

	27
	SD_DATA3
	SD卡操作数据线

	28
	SD_DATA2
	

	29
	SD_DATA1
	

	30
	SD_DATA0
	

	31
	GND
	　

	32
	485B
	机芯发送RS485 B口

	33
	485A
	机芯发送RS485 A口

	34
	CAMTXD
	机芯串口发送VISCA命令，TTL电平

	35
	CAMRXD
	机芯串口接收VISCA命令，TTL电平

	36
	NRST
	机芯复位


2.3 网络高清机芯硬件连接示意图 

[image: image3.emf]高清网络一体机芯

485A

【 PIN32】

CAMTXD

【 PIN34】

485B

【 PIN33】

CAMRXD

【 PIN35】

485A

485B

100Ω

100Ω

RXD

【 云台主板 VISCA接收口 】

TXD

【 云台主板 VISCA发送口 】

PELCO_D[P]

协议接收口

球机主板 /云台主板


2.3.1硬件连接注意事项：
· 机芯VISCA协议通信口为3.3V RS232串口。球机的通信串口请不要上拉电压至5V，防止电压倒灌损伤机芯串口。
· 建议球机VISCA协议串口焊接100Ω~510Ω电阻连接到机芯串口，以达限流目的、防止损伤机芯串口。

2.3.2控制机制：

· Pan/Tilt/Preset机芯至球机控制板，控制球机转动到指定位置。
· Zoom/Focus：一体化机芯发送PelcoD Zoom/Focus命令至球机控制板，球机再将聚焦命令发送给一体化机芯。


通信协议



3.1 网络高清机芯的RS485通讯协议
KS系列网络高清机芯支持PELCO-D协议。
3.1.1  PELCO-D协议
通信数据格式：1位起始位、8位数据、1位停止位，无效验位。

默认通信波特率：9600B/S、默认地址1
 Pelco-D命令描述： 
	Byte1
	Byte2
	Byte3
	Byte4
	Byte5
	Byte6
	Byte7

	Sync Byte
	Address
	Data 1
	Data 2
	Data 3
	Data 4
	Checksum


Sync Byte始终为0xFF。

Checksum为消息中Byte2至Byte6的校验和。

	
	Bit7
	Bit6
	Bit5
	Bit4
	Bit3
	Bit2
	Bit1
	Bit0

	Data1
	0
	0
	0
	0
	0
	Iris
close
	Iris
open
	Focus
near

	Data2
	Focus
far
	Zoom
wide
	Zoom
tele
	Tilt
down
	Tilt
up
	Pan
left
	Pan
right
	0 

	Data3
	Pan speed 00 to 3F and 40 for turbo

	Data4
	Tilt speed 00 to 3F


Pelco-D扩展命令（3D定位）：
扩展功能命令，点击放大命令数据格式（0xC0 即192）：
	Byte1
	Byte2
	Byte3
	Byte4
	Byte5
	Byte6
	Byte7
	说明 


	FF
	Address
	C0
	Data1
	Data2
	Data3
	Data4
	移动到点(x,y)处，并将选择的区域（指以x,y处为中心，长为w,高为h的区域）放大至全屏 



说明:标准的PELCO-D协议格式 为 0xFF-ID-CMD1-CMD2-D1-D2-SUM 共7个字节,而点击放大命令将CMD1替换为192，CMD2替换为Byte1，D1替换为Byte2，D2替换为Byte3，SUM替换为Byte4。

Byte1：0xFF 命令头
Byte2：表示球机ID
Byte3：0xC0 

Byte4：X 坐标：选择的区域的中心的X方向坐标。X值范围为负127至正127。一个字节长度。 

Byte5：Y 坐标：选择的区域的中心的Y方向坐标。Y值范围为负127至正127。一个字节长度。 
Byte6：宽度

Byte7：高度
坐标见下图：
[image: image4.png]<




屏幕中心的坐标为(0,0)， X，Y的值有正负之分。右方向为X轴正方向；上方向为Y轴正方向。正方向的值为正，负方向的值为负。 

宽度：选择区域的宽度，一个字节长度。由于目前最大放大倍数为23倍，所以取值范围为11<=Width<=254. 
高度：选择区域的高度，一个字节长度。由于目前最大放大倍数为23倍，所以取值范围为11<=Width<=254.
3.2 网络高清机芯的RS232串口通信协议

· VISCA协议通讯参数

Baudrate（波特率）

 115200bps

Data length(数据长度)
  8bit

Stop bit（停止位）

    1bit
Parity（校验位）


    null
· Function Command List
	Command Set
	Command
	Command Packet
	Comments

	CAM_Zoom 
	Stop 
	8x 01 04 07 00 FF
	

	
	Tele(Standard)
	8x 01 04 07 02 FF
	

	
	Wide(standard)
	8x 01 04 07 03 FF
	

	
	Tide(Variable)
	8x 01 04 07 2p FF
	p=0(low) to 7(High)

	
	Wide(Variable)
	8x 01 04 07 3p FF
	

	
	Direct 
	8x 01 04 47 0p 0q 0r 0s FF
	pqrs: Zoom Position

	CAM_Focus
	Stop
	8x 01 04 08 00 FF
	

	
	Far(Standard)
	8x 01 04 08 02 FF
	

	
	Near(Standard)
	8x 01 04 08 03 FF
	

	
	Far(Variable)
	8x 01 04 08 2p FF
	p=0(low) to 7(High)

	
	Near(Variable)
	8x 01 04 08 3p FF
	

	
	Direct
	8x 01 04 48 0p 0q 0r 0s FF
	pqrs: Focus Position

	
	Auto Focus
	8x 01 04 38 02 FF
	AF ON/OFF

	
	Manual Focus
	8x 01 04 38 03 FF
	


	
	Auto/ Manual
	8x 01 04 38 10 FF
	

	
	Infinity
	8x 01 04 18 02 FF
	

	
	Near Limit
	8x 01 04 28 0p 0q 0s FF
	pqrs: Focus Near Limit Position

	CAM_ZoomFocus 
	Direct
	8x 01 04 47 0p 0q 0r 0s

0t 0u 0v 0w
	pqrs: Zoom Position

tuvw: Focus Position

	CAM_WB
	Auto
	8x 01 04 35 00 FF
	Normal Auto

	
	Manual
	8x 01 04 35 05 FF
	Manual Control mode

	CAM_R Gain
	Reset
	8x 01 04 03 00 FF
	Manual Control of R Gain

	
	Up
	8x 01 04 03 02 FF
	

	
	Down
	8x 01 04 03 03 FF
	

	
	Direct
	8x 01 04 43 00 00 0p 0q FF
	pq: R Gain

	CAM_B Gain
	Reset
	8x 01 04 04 00 FF
	Manual Control of B Gain

	
	Up
	8x 01 04 04 02 FF
	

	
	Down
	8x 01 04 04 03 FF
	

	
	Direct
	8x 01 04 44 00 00 0p 0q FF
	pq: B Gain

	CAM_AE
	Full Auto
	8x 01 04 39 00 FF
	Automatic Exposure mode

	
	Manual
	8x 01 04 39 03 FF
	Manual Control mode

	
	Shutter Priority
	8x 01 04 39 0A FF
	Shutter Priority Automatic Exposure mode

	
	Iris Priority
	8x 01 04 39 0B FF
	Iris Priority Automatic Exposure mode

	CAM_Shutter 
	Reset 
	8x 01 04 0A 00 FF 
	Shutter Setting 

	
	Up 
	8x 01 04 0A 02 FF 
	

	
	Down 
	8x 01 04 0A 03 FF 
	

	
	Direct 
	8x 01 04 4A 00 00 0p 0q FF 
	pq: Shutter Position 

	CAM_Iris
	Reset
	8x 01 04 0B 00 FF
	Iris Setting

	
	Up
	8x 01 04 0B 02 FF
	

	
	Down
	8x 01 04 0B 03 FF
	

	
	Direct
	8x 01 04 4B 00 00 0p 0q FF
	pq: Iris Position

	CAM_Gain
	Reset
	8x 01 04 0C 00 FF
	Gain Setting

	
	Up
	8x 01 04 0C 02 FF
	

	
	Down
	8x 01 04 0C 03 FF
	

	
	Direct
	8x 01 04 4C 00 00 0p 0q FF
	pq: Gain Position

	CAM_ICR
	On
	8x 01 04 01 02 FF
	Infrared MODE ON/OFF

	
	Off
	8x 01 04 01 03FF
	

	CAM_AutoICR
	On
	8x 01 04 51 02 FF
	Auto dark – filed on/off

	
	Off
	8x 01 04 51 03FF
	

	
	threshold
	8x 01 04 21 00 00 0p 0q FF
	Pq : ICR ON – OFF threshold Level

	CAM_Picture Flip
	On
	8x 01 04 66 02 FF
	Picture Flip ON/OFF

	
	Off
	8x 01 04 66 03 FF
	

	CAM_MultiLineTitle
	Title Set1
	8x 01 04 73 1L 00 nn pp

qq 00 00 00 00 00 00 FF
	L: Line Number, nn: H-position

pp: Color, qq: Blink

	
	Title Set2
	8x 01 04 73 2L mm nn pp

qq rr ss tt uu vv ww FF
	L: Line Number,

mnpqrstuvw: Setting of characters (1 to 10)

	
	Title Set3
	8x 01 04 73 3L mm nn pp

qq rr ss tt uu vv ww FF
	L: Line Number,

mnpqrstuvw: Setting of characters (1 to 10)

	
	Title Clear
	8x 01 04 74 1p FF
	Title Setting clear (p: 0 to a, f= all lines)

	
	On
	8x 01 04 74 2p FF
	Title display On/Off (0 to a, f= all lines)

	
	Off
	8x 01 04 74 3p FF
	


· Inquiry Command List

	Inquiry Command
	Command Packet
	Inquiry Packet
	Comments

	CAM_ZoomPosInq
	8x 09 04 47 FF
	y0 50 0p 0q 0r 0s FF
	pqrs:ZoomPosition

	CAM_DZoomModeInq 
	8x 09 04 06 FF 
	y0 50 02 FF 
	D-Zoom On 

	
	
	y0 50 03 FF 
	D-Zoom Off 

	CAM_Focus

ModeInq
	8x 09 04 38 FF
	y0 50 02 FF
	Auto Focus

	
	
	y0 50 03 FF
	Manual 

	CAM_FocusPosInq
	8x 09 04 48 FF
	y0 50 0p 0q 0r 0s FF
	pqrs:FocusPosition

	CAM_FocusNear LimitInq
	8x 09 04 28 FF
	y0 50 0p 0q 0r 0s FF
	pqrs: Focus Near Limit Position

	CAM_WBModeInq
	8x 09 04 35 FF
	y0 50 00 FF
	Auto

	
	
	y0 50 01 FF
	In Door

	
	
	y0 50 02 FF
	Out Door

	
	
	y0 50 05 FF
	Manual

	CAM_RGainInq
	8x 09 04 43 FF
	y0 50 00 00 0p 0q FF
	pq: R Gain

	CAM_BGainInq
	8x 09 04 44 FF
	y0 50 00 00 0p 0q FF
	pq: B Gain

	CAM_AEModeInq
	8x 09 04 39 FF
	y0 50 00 FF
	Full Auto

	
	
	y0 50 03 FF
	Manual

	
	
	y0 50 0B FF
	Iris Priority

	CAM_ShutterPosInq
	8x 09 04 4A FF
	y0 50 00 00 0p 0q FF
	pq: Shutter Position

	CAM_GainPosInq
	8x 09 04 4C FF
	y0 50 00 00 0p 0q FF
	pq: Gain Priority

	CAM_ApertureInq
	8x 09 04 42 FF
	y0 50 00 00 0p 0q FF
	pq: Aperture Gain

	CAM_ICR ModeInq
	8x 09 04 01 ff
	y0 50 02 FF
	On

	
	
	y0 50 03 FF
	Off

	CAM_LR_ReverseModeInq
	8x 09 04 61 FF
	y0 50 02 FF
	On

	
	
	y0 50 03 FF
	Off

	CAM_AutoICR ModeInq
	8x 09 04 51 ff
	y0 50 02 FF
	On

	
	
	y0 50 03 FF
	Off

	CAM_AutoICRThresholdInq
	8x 09 04 21 FF
	y0 50 00 00 0p 0q FF
	pq: ICR ON -> OFF Threshold Level

	CAM_PictureFlip

ModeInq
	8x 09 04 66 FF
	y0 50 02 FF
	On

	
	
	y0 50 03 FF
	Off



技术参数



	       型号
参数
	HS-KS30I
	HS-KS20I

	摄像机

	系统结构
	嵌入式RTOS设计,ARM Cortex-A9(S2LXXM)

	传感器类型
	1/2.8" Progressive Scan CMOS

	扫描系统
	逐行扫描

	信号系统
	PAL/NTSC

	视频输出
	网络编码输出

	分辨率
	主码流：1920x1080、1280*960、1280x720

	
	子码流：704x576 352x288

	最低照度
	彩色： 0.05Lux  @(F1.6，AGC ON)

	
	黑白： 0.01Lux @(F1.6, AGC ON)

	音频接口
	1路输入,支持拾音器输入,MIC输入;1路输出,阻抗16Ω,30mw输出功率,支持连接耳机或功放

	信噪比
	>52dB

	存储功能
	MicroSD 存储

	镜头

	焦距
	4.5-135mm，30倍光学变倍
	 5.2-104mm，20倍光学变焦

	光圈值
	F1.6-F22
	F1.6 – F22

	水平视场角
	65.1-2.34度（广角-望远）
	56.3—3.1度(广角-望远)

	近摄距
	10mm-1500mm（广角-望远）

	变倍速度
	大约3 秒(光学，广角-望远)

	日夜转换模式
	ICR 滤片式

	参数设置

	曝光模式
	自动曝光/手动曝光

	日夜模式
	彩色/黑白/自动

	电子快门
	1/25秒 - 1/30000秒

	白平衡
	自动/手动

	坏点补偿
	支持

	宽动态
	开启/关闭

	数字降噪
	3D/2D

	图像画质调整
	亮度、对比度、锐度、饱和度可调节

	走廊模式
	支持

	网络功能

	网络接口
	1个RJ45以太网接口,10/100M自适应

	支持协议
	TCP/IP、HTTP、DHCP、DDNS、RTSP、PPoE、SMTP、NTP、UPnP、FTP、HTTPS

	智能报警
	移动侦测/遮挡报警/磁盘满/磁盘错误/网线断开/IP冲突

	接口协议
	ONVIF、SDK

	双码流
	1080P、D1/CIF

	安全机制
	密码保护、多用户访问控制

	音频编码
	G.711U

	一般规范

	电源
	DC12V±10%

	功率
	静态max 3.0W，动态max 4.5W

	尺寸
	50mm*60mm*86.1mm

	重量
	300g
	266g



接口电路参考设计



· 音频接口电路参考

[image: image5.png]



· 网络接口电路参考（机芯已内置变压器）

[image: image9.jpg]o 1 ' : A— SaEpieil: KiEmHEEse WX () ) B AERIE165B-751:506 N = 204
)ElH%ﬂEiﬁ‘-‘”iEBELE] FHiE: (86)022-23717122 {&E: (86)02J2—23717120—1§OZ o /Eﬂ:l,ﬁﬁ]ji , PLBX T
Huisun Technology Co, Ltd. fiEFE: huisun@huisuncctv.com www.huisuncctv.com




· 模拟视频输出电路参考

[image: image10.png]




[image: image11.png]2
b 04 wsomics
4 1e .
e e o o M e
2 15 on
ertem 08 wsomics
B 18
[ o e o Bou e e
A 1
ot s
s 2
ez e
25 o 1 £
= cis
o o o - mnrn}siv R
o
= s s o cier
G Toeov
ws po g Rz | o -
TG ciesps
Y EE T
o Yo s feam L BERE 1. 5KV o [

o0

=

o




[image: image12.png]VIDEO IOT R175 OR VIDEOOUT
R176
D11
WS03DLC-B

5R/1%

i



_1234567890.vsd
�

高清网络一体机芯


485A【PIN32】


485B【PIN33】


CAMTXD【PIN34】


CAMRXD【PIN35】


485A


485B


100Ω


100Ω


RXD【云台主板VISCA接收口】


TXD【云台主板VISCA发送口】


PELCO_D[P]
协议接收口


球机主板/云台主板



