200万10倍一体化云台枪机

DM-SCB415IDP-V10-(E)

- 国家发明专利设计：双向传动机构内置摄像机仓技术【专利号：201410531385.4】

- 国家发明专利设计：新型齿轮换向传动技术【专利号：201410531385.4】

- 国家发明专利设计：传动精度补偿技术【专利号：201420584105.1】

- 国家发明专利设计：一体化双向轴承技术【专利号：201420583217.1】

- 国家发明专利设计：一体化云台摄像机结构【专利号：201430391980.3】

- 采用海思3516D压缩芯片

- 内置8条巡航路径，4条模式路径

- 通过菜单可实时侦测前端供电电压数值

- 内置精密RTC时钟

- 采用1/2.8" Sony Exmor CMOS Sensor传感器

- 支持10倍光学变焦

- 支持16倍数字变焦

- 支持ONVIF协议，兼容市场主流协议

- 中英文OSD 菜单

- 水平手控速度：0.5°~15°/ s；垂直手控速度0.5°~10°/ s

- 预置位速度0.5°~12°/ s

- 支持256 个预置位

- 支持3D定位功能

- 支持动态隐私遮挡

- 双ICR，WDR， ROI， BLC

- PoE （选配）, IP66, TVS 4000V 保护

云台尺寸图：

产品参数：

| 摄像机 | 视频 | 传感器类型 | 1/2.8" Sony Exmor CMOS Sensor |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 有效像素 | 1080P(1920X1080) |
|  |  | 快门 | 1/25s ~ 1/10000s |
|  |  | 光圈 | F1.6~F22 |
|  |  | 日夜转换模式 | ICR |
|  |  | 最小照度 | 0.01Lux @(F1.6,AGC ON) ,0 Lux with IR |
|  | 音频 | 音频压缩标准 | G.711-u law |
|  | 图像增强 | 图像设置 | AWB, AGC 可调 |
|  |  |  | 曝光模式 (自动/手动) |
|  |  |  | 锐度、饱和度、亮度和对比度可调 |
|  |  | 3D定位 | 支持 |
|  |  | 宽动态 | 数字宽动态 |
|  |  | 降噪 | 2D/3D-DNR |
|  |  | 图像方向 | 镜像/翻转 |
|  |  | 隐私区域 | 支持 |
|  |  | 移动侦测 | 支持 |
|  |  | 菜单 | 中英文OSD菜单 |
| 压缩标准 |  | 主芯片 | 海思3516D |
|  |  | 视频压缩 | H.264 H.265 |
|  |  | 帧率 | 50HZ:25fps(1920x1080) 60HZ:30fps(1920x1080) |
|  |  | 压缩输出码率 | 32kbps-16Mbps |
|  |  | 码率控制模式 | VBR/CBR |
|  |  | 图像质量 | VBR：5种调节模式; CBR：可自由调节 |
| 外罩 |  | 焦距 | 5.1-51mm |
|  |  | 光圈 | 自动光圈 |
|  |  | 镜头接口 | 固定接口 |
|  |  | 防护等级 | IP66 |
|  |  | 支架 | 壁装（选配） |
|  |  | 尺寸 | 153mm×93mm×130mm（长×宽×高） |
|  |  | 毛重 | 920g |
| 云台 |  | 光学变焦 | 10X |
|  |  | 红外距离 | 80M |
|  |  | 水平转动范围 | 0°~250° |
|  |  | 垂直转动范围 | -10°~55° |
|  |  | 水平速度 | 0.5°~15°/ s |
|  |  | 垂直速度 | 0.5°~10°/ s |
|  |  | 预置位 | 256 |
| 通信接口 |  | 网络 | RJ45 (+PoE) |
|  |  | 电源 | DC 12V（选配） |
|  |  | TF卡 | （选配最大128G） |
|  |  | 音频 | 1路音频输入，1路音频输出（选配） |
|  |  | 报警 | 1路报警输入，1路报警输出（选配） |
| 网络功能 |  | 远程监控 | IE 浏览, CMS控制软件 |
|  |  | 用户访问 | 支持多码流实时传输同时监控多达4个用户 |
|  |  | 网络协议 | TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP |
|  |  | ONVIF | 支持 |
|  |  | 以太网 | 100Mbps |
|  |  | PoE | （选配） |
| 其他 |  | 电源 | DC12V/PoE |
|  |  | 工作环境 | -30℃~60℃, 湿度范围10%~90% |
| 客户下单说明 |  | 下单型号 | DM-scb415IDP-C13(简版) DM- scb415ID-C13(全功能) DM-scb415IDP-C13-E(简版+POE) DM- scb415ID-C13-E(全功能+POE) |