300万高清红外球

DM-RDC205FIPT-KS30I3A-W1【Q】

产品特点：

1：首创专利外循环冷却风道散热技术(专利号：ZL201220269676.7)

2：首创视频分析调光技术

3：采用阵列式红外灯，投射距离120米

4：组合透镜设计，增强红外投射效果

5：内置数字高清机芯，300万像素高清画质

6：内置进口镜头，30倍光学变焦，16倍数字变焦

7：采用海思3516D压缩方案，SONY高清Sensor

8：专利外置雨刷设计，确保高清画面更清晰，全天候应用（选配）

9：中英文OSD菜单，内置二级字库

10：通过菜单可单独设置红外灯的工作功率，与光学倍数关联

11：通过菜单可实时侦测前端供电电压的数值

12：可侦测安装环境的照度数值

13：智能温控设计，可实时显示球机内部温度

14：强大的红外灯控制软件，适用更多场合

15：自动除霜、除雾功能（手动开启）

16：内置8条巡航路径，4条模式路径

17：壁装支架电源内置设计，方便现场施工维护

18：室外电源盒设计，方便现场施工调试（选配）

19：IP66/二级防雷，4000V防浪涌设计

20：自动跟踪功能，实现无人值守

技术参数：

| 型号 |  | DM-RDC205FIPT-KS20I3A-W1【Q】 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 机芯参数 |  |  |  |
| 图像传感器 |  | 1/2.8" sony IMX123 CMOS |  |
| 图像质量 |  | 2048x 1536 |  |
| 变倍 |  | 30倍光学 16倍数字变焦 |  |
| 焦距 |  | f=4.3~129mm |  |
| 光圈 |  | F1.6 ~ F3.5 |  |
| 水平视角 |  | 61.4（广角端）~ 2.9°（远端） |  |
| 日夜模式 |  | 自动ICR 彩转黑 |  |
| 聚焦模式 |  | 自动/手动/半自动 |  |
| 信噪比 |  | ＞52dB |  |
| 背光补偿 |  | 关/开 |  |
| 白平衡 |  | 自动/手动 |  |
| 电子快门 |  | 1/6秒~1/10,000秒 |  |
| 增益控制 |  | 自动/手动 |  |
| 最低照度 |  | 彩色0.05 Lux（F1.6，AGC ON）/黑白0 Lux（F1.6，AGC ON） |  |
| 宽动态 |  | 支持 |  |
| 网络参数 |  |  |  |
| 最大图像尺寸 |  | 2048x 1536 |  |
| 心跳功能 |  | 支持 |  |
| 安全机制 |  | 密码保护，多用户访问控制 |  |
| 网络协议 |  | TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、PPPoE、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、FTP、802.1x、QoS、HTTPS、IPv6 (SIP、SRTP、可选)、ONVIF |  |
| 三码流 |  | H.264Main Profile编码、H.265Main Profile编码 |  |
| 接口 |  | RJ45（光纤口可选） |  |
| 红外灯 |  |  |  |
| 红外灯 |  |  | 8颗大功率阵列式红外灯 |
| 红外距离 |  |  | 150米 |
| 红外灯控制 |  |  | 自动/手动/摄像机 |
| 红外灯功率 |  |  | 38W |
| 球机 |  |  |  |
| 水平速度 | 水平键控速度:0.01°~360°/s ,速度可设；水平预置点速度:220°/s |  |  |
| 垂直速度 | 垂直键控速度:0.01°~120°/s ,速度可设；垂直预置点速度:120°/s |  |  |
| 旋转范围 | 水平：0-360°连续旋转；垂直：-10-90°，自动翻转 |  |  |
| 预置位数量 | 256个（中文标题） |  |  |
| 自动扫描 | 8条（左右边界可设） |  |  |
| 自动巡航 | 8条（每条32个预置位） |  |  |
| 模式路径 | 4条（每条最多500个指令） |  |  |
| 视频分析调光 | 支持 |  |  |
| 自动跟踪 | 支持 |  |  |
| 报警 | 不支持（选配） |  |  |
| 音频 | 不支持（选配） |  |  |
| 模拟视频 | 不支持（选配） |  |  |
| OSD菜单 | 中英文菜单 |  |  |
| 雨刷 | 支持（选配） |  |  |
| 电源盒 | 选配 |  |  |
| 散热结构 | 外循环冷却风道技术 |  |  |
| 电源电压 | DC12V±10%（POE，AC24V可选配） |  |  |
| 防护等级 | IP66/二级防雷，4000V防浪涌设计 |  |  |
| 工作温度 | -35℃-+60℃ |  |  |
| 工作湿度 | <90%，无冷凝 |  |  |
| 功率 | 最大38W |  |  |
| 重量 | 5.8Kg |  |  |
| 配件 | 壁装支架，DC12V 电源 |  |  |
| 安装尺寸 |  |  |  |