智能高速球

HS-DP226-W30D-W1

产品特点：

- 首创专利中置风路散热技术，具有散热效果好，可靠性高，又能实现防尘和防水的优点

- 30倍 1/3〞SONY CCD，650线，双滤光片，具有近景防过爆处理功能

- 中文OSD菜单系统，内置二级字库，支持中文输入、坐标和方位显示，支持红外功率、温度、风扇状态等显示

- 模块化电路设计，支持通讯状态检测和红外灯故障检测（专利），支持波特率和控制协议自动识别，支持软地址设置

- 视频分析功能，可对设定区域进行入侵检测和越界检测，当侦测有人或物体入侵事件发生时，自动提示并联动报警输出（需选配报警功能）

| 功能特点 |  |
| --- | --- |
| 中文菜单 | 中英文OSD菜单，支持中文输入、坐标、方位、温度等显示 |
| 预 置 位 | 256个，中文标题可设 |
| 水平速度 | 0.01-600º/S |
| 垂直速度 | 0.01-120º/S |
| 自动扫描 | 8条，左右边界可设，扫描速度可设 |
| 自动巡航 | 8条，每条可设置32个预置位，时间间隔可设 |
| 模式路径 | 4条，每条最多500条指令或最长30分钟操作 |
| 看守功能 | 可设球机空闲一段时间后，自动调用预置位、扫描、巡航和模式路径等功能 |
| 报警功能 | 报警7入2出，报警联动预置位、扫描、巡航、模式路径和自动跟踪等功能 |
| 3 D 定位 | 通过主控软件在监控屏幕上实现球机运行控制、镜头放大和坐标定位等功能 |
| 定时运行 | 内置RTC时钟，支持编辑一周定时事件列表，定时运行各种功能 |
| 区域指示 | 8个，中文标题可设 |
| 在线升级 | 支持在现场通过通讯总线对球机程序进行在线升级 |
| 防护等级 | IP66，全封闭防尘、防水, 二级防雷设计,3000V防浪涌保护 |
| 控制协议 | 自动识别，PELCO_P、PELCO_D等多种控制协议 |
| 自动跟踪 | 支持 |
| 综合指标 |  |
| 旋转范围 | 水平：360°(连续旋转) |
|  | 垂直：-5°—90°(自动翻转) |
| 预置精度 | ±0.1° |
| 工作温度 | -35℃-+55℃ |
| 工作湿度 | <90%,无冷凝 |
| 电 源 | DC12V±10%（标配） |
| 功 率 | 50W |
| 重 量 | 3.2KG |
| 标配摄像机 |  |
| 产品型号 | W30D |
| 成像源 | 1/3 〞SONY CCD |
| 清晰度 | 650线 |
| 变焦倍数 | 30倍光学变倍 |
| 最低照度 | 彩色：0.01LUX 黑白：0.001LUX/0LUX |
| 安装尺寸 |  |