200万高清红外球

HS-RGC205FIP-KS30ID-W1

产品特点：

◆ 首创专利外循环冷却风道散热技术(专利号：ZL201220269676.7)

◆ 首创视频分析调光技术

◆ 采用阵列式红外灯，投射距离100米

◆ 组合透镜设计，增强红外投射效果

◆ 内置数字高清机芯，200万像素高清画质

◆ 30倍光学变焦

◆ 专利外置雨刷设计，确保高清画面更清晰，全天候应用（选配）

◆ 室外电源盒设计，方便现场施工调试（选配）

◆ IP66/二级防雷，4000V防浪涌设计

◆ 壁装支架电源内置设计，方便现场施工维护

技术参数：

| 型号 | HS-RGC205FIP-KS30ID-W1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 机芯参数 |  |  |  |
| 传感器类型 | 1/2.8” Ex-view 3.1 Mega Pixel CMOS |  |  |
| 分辨率 | 50HZ: 25fps(1920×1080); 25fps(1280×720) 60HZ: 30fps(1920×1080); 30fps(1280×720); |  |  |
| 信号/扫描系统 | PAL/NTSC；逐行扫描 |  |  |
| 最小照度 | 彩色：0.2Lux@( F1.6, AGC ON) 黑白：0.02Lux@( F1.6, AGC ON) |  |  |
| 焦距 | 4.3-129mm |  |  |
| 变焦倍率 | 20倍光学变焦 |  |  |
| 变倍速度 | 大约2.5秒 |  |  |
| 水平视角 | 61.4°-2.9°（广角-望远） |  |  |
| 近摄距 | 10mm-1500mm（广角-望远） |  |  |
| 日夜切换模式 | ICR淲光式 |  |  |
| 网络参数 |  |  |  |
| 最大图像尺寸 | 1920×1080 |  |  |
| 压缩标准 | H.265/Mjpeg |  |  |
| 输出码率 | 32Kbps-16Mbps |  |  |
| 帧率 | 25fps(1920*1080)；25fps(1280*720) |  |  |
| 码流 | 一码流,二码流 |  |  |
| 红外灯 |  |  |  |
| 红外灯 |  | 8颗大功率阵列式红外灯 |  |
| 红外距离 |  | 100米 |  |
| 红外灯控制 |  | 自动/手动/摄像机 |  |
| 红外灯功率 |  | 18W |  |
| 球机 |  |  |  |
| 水平速度 |  |  | 水平键控速度:0.01°~120°/s ,速度可设；水平预置点速度:220°/s |
| 垂直速度 |  |  | 垂直键控速度:0.01°~120°/s ,速度可设；垂直预置点速度:120°/s |
| 旋转范围 |  |  | 水平：0-360°连续旋转；垂直：-10-90°，自动翻转 |
| 预置位数量 |  |  | 256个（中文标题） |
| 自动扫描 |  |  | 8条（左右边界可设） |
| 自动巡航 |  |  | 8条（每条32个预置位） |
| 模式路径 |  |  | 4条（每条最多500个指令） |
| 自动跟踪 |  |  | 不支持 |
| 悬挂式快装 |  |  | 不支持 |
| 雨刷 |  |  | 选配 |
| 电源盒 |  |  | 选配 |
| 散热结构 |  |  | 外循环冷却风道技术 |
| 电源电压 |  |  | DC12V±10% |
| 防护等级 |  |  | IP66/二级防雷，4000V防浪涌设计 |
| 工作温度 |  |  | -35℃-+55℃ |
| 工作湿度 |  |  | <90%，无冷凝 |
| 功率 |  |  | 最大38W |
| 重量 |  |  | 5.8Kg |
| 配件 |  |  | 壁装支架，DC12V 电源 |
| 安装尺寸 |  |  |  |