4寸4G版200万20倍IP高清红外球

HS-R4WD-206-KS20ID3（4G）

产品特点：

- 支持4G/3G/2G+Wi-Fi 无线接入

- 4G无线传输速率最高可达150Mbps

- 最多可以支持8个用户接入WIFI热点

- 红外增透设计，增强红外投射效果，美观大方

- 内置优质镜头，20倍光学变焦，快速、准确聚焦

- 中英文菜单，内置二级字库，各项功能轻松实现

- 采用海思3516D压缩方案

- 超低低照，星光级夜视效果，夜视场景清晰

- 支持视频防抖功能，适应严苛环境

- 支持透雾功能，适应各类天气

- 支持H.265音视频压缩算法，支持更低的传输带宽

- 智能算法支持：移动侦测、遮挡报警、越界检测、区域入侵检测、物品遗留检测、异常检测（磁盘满、硬盘错误、网线断开、IP地址冲突）

- 红外投射距离100米

- 自动除霜、除雾功能

- 内置8条巡航路径，4条模式路径

- IP66/二级防雷，3000V防浪涌设计

安装尺寸：

产品参数：

| 规格/型号 | HS-R4WD-206-KS20ID3（4G） |
| --- | --- |
| 产品名称 | 200万网络高清红外球 |

| 图像传感器 |  |
| --- | --- |
| 图像传感器 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| 图像质量 | 全高清 1080p（1920x1080） |
| 变倍 | 20 倍光学 |
| 焦距 | f=4.7~94mm |
| 光圈 | F1.6 ~ F3.5 |
| 水平视角 | 55.8（广角端）~ 3.2°（远端） |
| 最小物距 | 10mm~infinite |
| 信噪比 | ＞52dB |
| 日夜模式 | 自动ICR 彩转黑 |
| 白平衡 | 自动/手动 |
| 聚焦模式 | 自动/手动/半自动 |
| 背光补偿 | 关/开 |
| 增益控制 | 自动/手动 |
| 电子快门 | 1/6秒 ~ 1/30,000秒 |
| 最低照度 | 彩色0.002 lux（F1.6，AGC ON）/黑白0 lux（IR ON） |
| 视频防抖 | 支持 |
| 透雾功能 | 支持 |
| 宽动态 | 支持 |
| 降噪 | 3D |
| 镜像 | 水平，垂直，中心 |
| 红外灯设置 |  |
| 红外灯类型 | 红外阵列灯 |
| 红外投射距离 | 100米 |
| 红外灯功率 | 满功率16W |
| 红外开启方式 | 多种模式（自动/摄像机/定时） |

| 无线参数 |  |
| --- | --- |
| 网络类型 | FDD-LTE, TDD-LTE, WCDMA/HSPA+, TD-SCDMA, GSM/GPRS/EDGE |
| 工作频段 | LTE B1/B3/B8/B38/B39/B40/B41 WCDMA 2100/900MHz TD-SCDMA B34/B39 GSM/GPRS/EDGE: 900/ 1800MHz |
| 速率 | FDD-LTE/TDD-LTE: 上行 50M / 下行 150Mbps HSPA+: 上行 5.76M / 下行 21Mbps TD-SCDMA: 上行 2.2Mbps / 下行 2.8Mbps |
| 以太网 | 支持无线 |
| USIM/SIM | Micro SIM卡 |
| LED灯 | 2G/3G/4G状态灯、WIFI状态灯 |
| SD卡 | 最大支持128G |
| 供电模式 | DC 12V供电 |
| 功耗 | 输入电压: 12V/1A 最大功耗: ＜2.5W |
| WiFi 标准 | 协议：802.11b/g/n, 最高可达 72Mbps |
| WiFi 频段 | 2412MHz-2472MHz |
| WiFi 安全模式 | Open, WPA-PSK, WPA2-PSK |

| 网络参数 |  |
| --- | --- |
| 方案类型 | 海思3516D |
| 最大图像尺寸 | 全高清 1080p（1920x 1080） |
| 视频编码 | H.265/H.264 Main Profile编码 JPEG Baseline编码 |
| 双码流 图像分辨率 | 支持 |
|  | 主码流：1920×1080 1280*960 1280*720 |
|  | 次码流：704×576 352*288 |
| 音频编码 | G.711U |
| ONVIF协议 | 支持 |
| ROI | 支持 |
| 网络协议 | TCP/IP、HTTP、DHCP、DDNS、RTSP、PPPoE、UPnP、SNMP、FTP、HTTPS |

| 球机参数 |  |
| --- | --- |
| 水平速度 | 水平键控速度:0.01°~120°/s ,速度可设;水平预置点速度:240°/s |
| 垂直速度 | 垂直键控速度:0.01°~21.5°/s ,速度可设;垂直预置点速度:25°/s |
| 垂直旋转范围 | -5~90°，自动翻转 |
| 预置位数量 | 256个 |
| 自动扫描 | 8条（左右边界可设） |
| 自动巡航 | 8条（每条32个预置位） |
| 模式路径 | 4条（每条最多500个指令） |
| OSD菜单 | 中英文菜单 |
| 外罩 | 金属 |
| 电源电压 | DC12V±10% |
| 防护等级 | IP66/二级防雷，3000V防浪涌设计 |
| 工作温度 | -35℃-+55℃ |
| 工作湿度 | <90%，无冷凝 |
| 功率 | 最大24W |
| 重量 | 1.5Kg |
| 配件 | 壁装支架，DC12V 电源 |