KS30ISA机芯参数

| 图像传感器 |  |
| --- | --- |
| 图像传感器 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
| 图像质量 | 全高清1080p（1920x 1080） |
| 变倍 | 30倍光学,16倍数字 |
| 焦距 | f=6~180 mm |
| 光圈 | F1.5 ~ F4.3 |
| 水平视角 | 61.2（广角端）~ 2.32°（远端） |
| 最小物距 | 10cm-100cm |
| 信噪比 | ＞52dB |
| 日夜模式 | 自动ICR 彩转黑 |
| 白平衡 | 自动/手动 |
| 聚焦模式 | 自动/手动/一次聚焦 |
| 增益控制 | 自动/手动 |
| 电子快门 | 1/25秒 ~ 1/30,000秒 |
| 最低照度 | 彩色0.001lux（F1.6，AGC ON）/黑白0.0001lux（F1.6，AGC ON） |
| 宽动态 | 支持 |
| 降噪 | 3D |
| 镜像 | 水平，垂直，中心 |

| 网络参数 |  |
| --- | --- |
| 方案类型 | 海思3516D |
| 最大图像尺寸 | 200万高清 1080P（1920×1080） |
| 视频编码 | H.265Main Profile编码 H.264 Main Profile编码 MJPEG/JPEG Baseline编码 |
| 双码流 | 支持 |
| 图像分辨率 | 主码流：1920×1080 1080P 1280×960 960P 1280×720 720P |
|  | 次码流：704×576 D1 352×288 CIF |
| 音频编码 | G.711ulaw |
| ONVIF协议 | 支持 |
| 网络协议 | TCP/IP、HTTP、DHCP、DDNS、RTP、RTSP、PPPoE、UPnP、FTP |
| 接口 | 1路音频输入，1路音频输出，1路报警输入，1路报警输出，1路网络接口，1路模拟输出，1路电源输入 |

机芯尺寸图：