## 数字&网络高清一体化机芯串口通信协议

- VISCA协议通讯参数

Baudrate（波特率）		 9600bps

Data length(数据长度)	     8bit

Stop bit（停止位）		 1bit

Parity（校验位）			 null

VISCA通信协议波特率可以在IE端修改

- 使用特殊注意事项

（1）关于BT1120视频格式输出说明：

机芯LVDS接口默认ITU-R BT.1120 输出，采用YCbCr4:2:2模式，仅支持内同步模式（SAV/EAV），无HSYNC和VSYNC外同步信号，数字lvds信号和网络可以同时输出。

（2）目前数字机芯仅支持1080P /25和1080P/30视频模式切换。

（3）视频制式以及BT1120色度信号非压缩输出模式特殊指令修改说明：

a: 对0x72寄存器设置：

pp = 06 : 1080P/30

pp = 08 : 1080P/25（默认）

b: 对0x57寄存器设置：

pp = 00 : YUV422 Semi 数据格式采样（不建议修改此种模式，仅限于对色彩信息要求较高的特殊场景，修改此种模式将不能同时支持网络输出）

pp = 01 : YUV420 Semi 数据格式采样（默认，色度信号存在一定压缩，部分场景颜色有略微的压缩损失）

★注意：指令设置成功后，机芯会立即重启，后端设备需要等待重启ok后

再进行其他相应的指令操作。

参考visca指令设置如下：

（4）：读取当前视频制式以及BT1120内存源数据模式，读取对应0x72和0x57

寄存器即可，参考VISCA指令读取指令如下所示：

其他指令参考

#### Function Command List

| Command Set | Command | Command Packet | Comments |
| --- | --- | --- | --- |
| CAM_Zoom | Stop | 8x 01 04 07 00 FF |  |
|  | Tele(Standard) | 8x 01 04 07 02 FF |  |
|  | Wide(standard) | 8x 01 04 07 03 FF |  |
|  | Tide(Variable) | 8x 01 04 07 2p FF | p=0(low) to 7(High) |
|  | Wide(Variable) | 8x 01 04 07 3p FF |  |
|  | Direct | 8x 01 04 47 0p 0q 0r 0s FF | pqrs: Zoom Position |
| CAM_Focus | Stop | 8x 01 04 08 00 FF |  |
|  | Far(Standard) | 8x 01 04 08 02 FF |  |
|  | Near(Standard) | 8x 01 04 08 03 FF |  |
|  | Far(Variable) | 8x 01 04 08 2p FF | p=0(low) to 7(High) |
|  | Near(Variable) | 8x 01 04 08 3p FF |  |
|  | Direct | 8x 01 04 48 0p 0q 0r 0s FF | pqrs: Focus Position |
|  | Auto Focus | 8x 01 04 38 02 FF | AF ON/OFF |
|  | Manual Focus | 8x 01 04 38 03 FF |  |
|  | Auto/ Manual | 8x 01 04 38 10 FF |  |
|  | Infinity | 8x 01 04 18 02 FF |  |
|  | Near Limit | 8x 01 04 28 0p 0q 0s FF | pqrs: Focus Near Limit Position |
| CAM_ZoomFocus | Direct | 8x 01 04 47 0p 0q 0r 0s 0t 0u 0v 0w | pqrs: Zoom Position tuvw: Focus Position |
| CAM_WB | Auto | 8x 01 04 35 00 FF | Normal Auto |
|  | Manual | 8x 01 04 35 05 FF | Manual Control mode |
| CAM_R Gain | Reset | 8x 01 04 03 00 FF | Manual Control of R Gain |
|  | Up | 8x 01 04 03 02 FF |  |
|  | Down | 8x 01 04 03 03 FF |  |
|  | Direct | 8x 01 04 43 00 00 0p 0q FF | pq: R Gain |
| CAM_B Gain | Reset | 8x 01 04 04 00 FF | Manual Control of B Gain |
|  | Up | 8x 01 04 04 02 FF |  |
|  | Down | 8x 01 04 04 03 FF |  |
|  | Direct | 8x 01 04 44 00 00 0p 0q FF | pq: B Gain |
| CAM_AE | Full Auto | 8x 01 04 39 00 FF | Automatic Exposure mode |
|  | Manual | 8x 01 04 39 03 FF | Manual Control mode |
|  | Shutter Priority | 8x 01 04 39 0A FF | Shutter Priority Automatic Exposure mode |
|  | Iris Priority | 8x 01 04 39 0B FF | Iris Priority Automatic Exposure mode |
| CAM_Shutter | Reset | 8x 01 04 0A 00 FF | Shutter Setting |
|  | Up | 8x 01 04 0A 02 FF |  |
|  | Down | 8x 01 04 0A 03 FF |  |
|  | Direct | 8x 01 04 4A 00 00 0p 0q FF | pq: Shutter Position |
| CAM_Iris | Reset | 8x 01 04 0B 00 FF | Iris Setting |
|  | Up | 8x 01 04 0B 02 FF |  |
|  | Down | 8x 01 04 0B 03 FF |  |
|  | Direct | 8x 01 04 4B 00 00 0p 0q FF | pq: Iris Position |
| CAM_Gain | Reset | 8x 01 04 0C 00 FF | Gain Setting |
|  | Up | 8x 01 04 0C 02 FF |  |
|  | Down | 8x 01 04 0C 03 FF |  |
|  | Direct | 8x 01 04 4C 00 00 0p 0q FF | pq: Gain Position |
| CAM_ICR | On | 8x 01 04 01 02 FF | Infrared MODE ON/OFF |
|  | Off | 8x 01 04 01 03FF |  |
| CAM_AutoICR | On | 8x 01 04 51 02 FF | Auto dark – filed on/off |
|  | Off | 8x 01 04 51 03FF |  |
|  | threshold | 8x 01 04 21 00 00 0p 0q FF | Pq : ICR ON – OFF threshold Level |
| CAM_Picture Flip | On | 8x 01 04 66 02 FF | Picture Flip ON/OFF |
|  | Off | 8x 01 04 66 03 FF |  |
| CAM_MultiLineTitle | Title Set1 | 8x 01 04 73 1L 00 nn pp qq 00 00 00 00 00 00 FF | L: Line Number, nn: H-position pp: Color, qq: Blink |
|  | Title Set2 | 8x 01 04 73 2L mm nn pp qq rr ss tt uu vv ww FF | L: Line Number, mnpqrstuvw: Setting of characters (1 to 10) |
|  | Title Set3 | 8x 01 04 73 3L mm nn pp qq rr ss tt uu vv ww FF | L: Line Number, mnpqrstuvw: Setting of characters (1 to 10) |
|  | Title Clear | 8x 01 04 74 1p FF | Title Setting clear (p: 0 to a, f= all lines) |
|  | On | 8x 01 04 74 2p FF | Title display On/Off (0 to a, f= all lines) |
|  | Off | 8x 01 04 74 3p FF |  |

#### Inquiry Command List

| Inquiry Command | Command Packet | Inquiry Packet | Comments |
| --- | --- | --- | --- |
| CAM_ZoomPosInq | 8x 09 04 47 FF | y0 50 0p 0q 0r 0s FF | pqrs:ZoomPosition |
| CAM_DZoomModeInq | 8x 09 04 06 FF | y0 50 02 FF | D-Zoom On |
|  |  | y0 50 03 FF | D-Zoom Off |
| CAM_Focus ModeInq | 8x 09 04 38 FF | y0 50 02 FF | Auto Focus |
|  |  | y0 50 03 FF | Manual |
| CAM_FocusPosInq | 8x 09 04 48 FF | y0 50 0p 0q 0r 0s FF | pqrs:FocusPosition |
| CAM_FocusNear LimitInq | 8x 09 04 28 FF | y0 50 0p 0q 0r 0s FF | pqrs: Focus Near Limit Position |
| CAM_WBModeInq | 8x 09 04 35 FF | y0 50 00 FF | Auto |
|  |  | y0 50 01 FF | In Door |
|  |  | y0 50 02 FF | Out Door |
|  |  | y0 50 05 FF | Manual |
| CAM_RGainInq | 8x 09 04 43 FF | y0 50 00 00 0p 0q FF | pq: R Gain |
| CAM_BGainInq | 8x 09 04 44 FF | y0 50 00 00 0p 0q FF | pq: B Gain |
| CAM_AEModeInq | 8x 09 04 39 FF | y0 50 00 FF | Full Auto |
|  |  | y0 50 03 FF | Manual |
|  |  | y0 50 0B FF | Iris Priority |
| CAM_ShutterPosInq | 8x 09 04 4A FF | y0 50 00 00 0p 0q FF | pq: Shutter Position |
| CAM_GainPosInq | 8x 09 04 4C FF | y0 50 00 00 0p 0q FF | pq: Gain Priority |
| CAM_ApertureInq | 8x 09 04 42 FF | y0 50 00 00 0p 0q FF | pq: Aperture Gain |
| CAM_ICR ModeInq | 8x 09 04 01 ff | y0 50 02 FF | On |
|  |  | y0 50 03 FF | Off |
| CAM_LR_ReverseModeInq | 8x 09 04 61 FF | y0 50 02 FF | On |
|  |  | y0 50 03 FF | Off |
| CAM_AutoICR ModeInq | 8x 09 04 51 ff | y0 50 02 FF | On |
|  |  | y0 50 03 FF | Off |
| CAM_AutoICRThresholdInq | 8x 09 04 21 FF | y0 50 00 00 0p 0q FF | pq: ICR ON -> OFF Threshold Level |
| CAM_PictureFlip ModeInq | 8x 09 04 66 FF | y0 50 02 FF | On |
|  |  | y0 50 03 FF | Off |

# 技术参数

| 型号 参数 | HS-KS32ID-D |
| --- | --- |
| 摄像机 |  |
| 系统结构 | 嵌入式RTOS设计Hi3516D |
| 传感器类型 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| 扫描系统 | 逐行扫描 |
| 信号系统 | PAL/NTSC |
| 视频输出 | 网络编码输出/lvds 数字双输出模式 |
| 分辨率 | 主码流：1920x1080 |
|  | 子码流：704x576 352x288 |
| 最低照度 | 彩色： 0.05Lux @(F1.6，AGC ON) |
|  | 黑白： 0.01Lux @(F1.6, AGC ON) |
| 信噪比 | >52dB |
| 镜头 |  |
| 焦距 | 8mm - 250mm |
| 光圈值 | F1.6 – F22 |
| 水平视场角 | 42°（wide） - 1.4°（tele） |
| 近摄距 | 10mm-1500mm（广角-望远） |
| 日夜转换模式 | ICR 滤片式 |
| 参数设置 |  |
| 曝光模式 | 自动曝光/手动曝光 |
| 日夜模式 | 彩色/黑白/自动 |
| 电子快门 | 1/6秒 - 1/30000秒 |
| 白平衡 | 自动/手动 |
| 坏点补偿 | 支持 |
| 宽动态 | 开启/关闭 |
| 数字降噪 | 3D/2D |
| 图像画质调整 | 亮度、对比度、锐度、饱和度可调节 |
| 走廊模式 | 支持 |
| 网络功能 |  |
| 网络接口 | 1个RJ45以太网接口,10/100M自适应 |
| 支持协议 | TCP/IP、HTTP、DHCP、DDNS、RTSP、PPoE、SMTP、NTP、UPnP、FTP、HTTPS |
| 智能报警 | 移动侦测/遮挡报警/磁盘满/磁盘错误/网线断开/IP冲突 |
| 接口协议 | ONVIF、SDK |
| 双码流 | 1080P、D1/CIF |
| 安全机制 | 密码保护、多用户访问控制 |
| 音频编码 | G.711U |
| 一般规范 |  |
| 电源 | DC12V±10% |
| 功率 | 静态max 3.0W，动态max 4.5W |
| 尺寸 | 50mm*60mm*86.1mm |
| 重量 | 400g |